有限元平衡⽅程组的求解与误差分析

指导教师：郭然  肖姚

姓    名：钟  智

学    号：202311012112

班    级：工力231

学    院：建筑工程学院

日    期：2026年6月15日

1.LDLᵀ分解算法说明

1.1 数学原理

- 针对对称正定刚度矩阵 K，分解形式：=

- 单位下三角矩阵，对角线元素恒为1；

- ：对角正定矩阵，对角线为主元；

- 对角主元计算

- 下三角系数计算（j>i）

- 1.2正定性检测逻辑

- 分解时设置极小阈值ε=10−12，若Dij≤ε，判定矩阵非正定/存在零主元，抛出异常终止分解。工程上对应有限元模型缺少足够位移边界约束，存在刚体运动自由度。

- 1.3 程序实现逻辑

- 函数ldlt_factor(K) 双层循环完成分解，外层遍历每一行主元，内层累加求和消去已分解项，独立实现无调用第三方线性求解API。

- 前代、对⻆求解、回代流程说明

- 分解完成后求解方程 ，分三步执行，封装于 ldlt_solve(L,D,R) ：

- 2.1前代求解：

- 自上而下逐行计算，消去下方未知量：

- 2.2对角缩放求解：

- 对角矩阵直接除法，无耦合项，计算开销极低：

- 2.3回代求解：

- 自下而上反向遍历，得到最终位移解a：

- 与2.3作业程序的接口设计

- 3.1复用2.3原有模块

- 3.1.1模型输入模块：节点坐标、单元连接、材料参数、截面、边界、荷载读取；

- 3.1.2单元分析模块：一维桁架单元/二维桁架单元刚度矩阵计算；

- 3.1.3自由度分块模块：区分已知位移自由度 known_dof、自由未知自由度 free_dof；

- 3.1.4总体组装模块：单元刚度叠加得到全局总刚；

- 3.1.5后处理模块：由完整位移场计算约束反力、单元应力、单元轴力。

- 3.2 本作业新增/替换的核心模块

- 3.2.1 求解器模块：替换2.3中直接调用库函数的求解方式，自研稠密分解求解器、活动列轮廓求解器；

- 3.2.2 误差分析模块：新增残差范数、相对残差、解的相对误差、矩阵条件数计算函数；

- 3.2.3 数值试验模块：新增病态矩阵、秩亏矩阵、多尺度泊松有限元批量测试算例。

- 4.多载荷工况求解效率比较

- 4.1 两种求解策略

- 策略1（重复分解）：每个荷载工况独立执行完整LDLᵀ分解+回代；

- 策略2（一次分解多右端）：仅执行1次LDLᵀ分解，所有荷载仅重复执行前代-对角-回代三步。

- 4.2 复杂度对比

- LDLᵀ分解复杂度：O(n^3)；

- 单次回代复杂度：O(n^2)；

- 4.3 数值效率结论

- 当荷载工况数量 m>1，一次分解多右端策略耗时远低于重复分解。以n=100三对角矩阵、5组荷载为例：重复分解总耗时是复用分解的4.7倍，模型规模越大效率差距越显著。

- 5.活动列/轮廓存储方法说明

- 5.1 有限元刚度矩阵稀疏特性

- 仅相邻单元自由度存在非零系数，矩阵大量零元，稠密存储内存开销 O(n^2) 无法支撑大规模模型。

- 5.2 轮廓存储（变带宽存储）

- 5.2.1 定义每一行首个非零元位置，每行仅存储该行从首非零到对角的系数；

- 5.2.2 优势：适配LDLᵀ分解逐行计算逻辑，仅存储轮廓内非零，缓存友好；

- 5.2.3 局限：填充元会增大轮廓带宽，内存随填充元上升。

- 5.3 活动列存储

- 分解过程中仅保留当前参与计算的活动列，按需读写，减少内存常驻数据；结合轮廓存储可降低内存峰值，提升中小规模稠密稀疏混合矩阵求解效率。

- 5.4 与CSR稀疏存储区别

- 轮廓/活动列面向稠密分解过程优化；CSR/COO通用稀疏格式面向外部MUMPS/PARDISO求解器，适合百万自由度超大规模模型。

- 6.五个验证算例输入、输出和结果分析

- 算例1：一维两杆桁架（2.3作业接口验证）

- 输入：复用2.3作业桁架整体刚度矩阵与边界约束，划分已知位移自由度与自由自由度，构造缩减平衡方程。

- 输出：自由位移 d2=0.1, d3=0.15；节点1约束反力 -10.0000；单元轴力均为 10.0000；相对残差3.58×10−16。

- 分析：自研LDLT求解结果与理论值完全吻合，残差达到机器精度，证明求解模块可以无缝对接原有桁架组装代码。

- 算例2：三对角对称正定矩阵规模测试

- 输入：构造三对角矩阵，对角线元素为2，次对角线为-1；精确解取全1向量，分别设置阶数 n=10、100、500。

- 输出：规模越大求解时间越长，相对误差小幅上升，整体维持在10−14∼10−16。

- 分析：稠密LDLT复杂度接近O(n^3)，矩阵阶数升高后计算耗时急剧增加，稠密存储与求解不适用于大规模问题。

- 算例3：非正定矩阵检测

- 输入：不定对称矩阵:

- 输出：程序检测到分解后主元D<0，抛出错误提示，终止分解。

- 分析：代码完成正定校验；对应有限元物理场景，结构约束不足时刚度矩阵奇异，会出现零/负主元，程序可有效捕获该类错误。

- 算例4：病态矩阵残差与误差分析

- 输入：高度病态矩阵，条件数cond(K)≈4×104，精确解为[1,1]^T；分别采用双精度、4位有效数字截断计算。

- 输出：双精度下残差极小但仍存在微小求解误差；低精度截断后矩阵奇异，求解失败。

- 分析：验证核心结论：残差很小不代表解足够准确。高条件数矩阵对数值扰动极其敏感，微小误差会被持续放大。

- 算例5：Poisson方程Q4稀疏有限元求解

- 输入：单位正方形区域，nx=ny=50的Q4四边形网格，采用MMS制造解析解构造源项，使用MKL PARDISO稀疏求解。

- 输出：自由度2401，相对残差7.98×10−14，最大节点误差3.29×10−4，装配耗时远大于求解耗时。

- 分析：稀疏存储极大节约内存，工业稀疏求解器效率远优于手写稠密LDLT；数值解云图与理论解吻合，网格加密可进一步降低离散误差。

- 条件数、残差、解误差三者关系讨论

- 7.1 残差：定义，表征数值解代入原方程后的余量，反映方程层面的局部平衡偏差；良态方程组中，残差范数可以近似表征解的精度。

- 7.2 矩阵条件数：定义，代表方程组的病态程度，物理意义是原始输入误差的放大倍数。

- 7.3 解的相对误差：，是解本身和理论真值的偏差，为最终关注的精度指标。

- 三者核心关系：

- 良态矩阵（小条件数）：残差小，解的误差小，残差可作为精度判据；

- 病态矩阵（大条件数）：残差可以保持很小，但解的相对误差很大，残差失去评价效力；

- 浮点舍入、模型几何/材料输入误差、矩阵组装误差，都会被条件数放大，条件数越大，数值解鲁棒性越差；改善方式包含网格优化、方程预处理、提升浮点精度、重构单元格式等。

- 8.对缓存命中率、半带宽和稀疏矩阵求解效率的简要理解

- 8.1 半带宽

- 轮廓存储/稠密分解中，半带宽为每行最远非零元到对角线距离；半带宽越大，单次循环计算量越高，填充元数量同步上升，求解耗时与内存同步增加。有限元网格有序编号可最小化半带宽。

- 8.2缓存命中率

- CPU缓存优先读取连续内存块；轮廓存储、活动列存储使矩阵系数内存连续，提升缓存命中率，减少内存读写耗时；随机分布的稀疏非零元会频繁缓存失效，降低求解速度。

- 8.3稀疏矩阵求解效率

- 8.3.1存储效率：CSR仅存储非零元，百万自由度模型可落地；稠密存储内存爆炸无法计算；

- 8.3.2计算效率：稀疏MUMPS/PARDISO内置重排序算法，最小化填充元；相比自主稠密LDLT，大规模模型速度提升数十至数百倍；

- 8.3.3折中场景：小规模模型（n<1000）稠密LDLT缓存优势更高，稀疏格式索引开销会小幅降低效率。

- 9.大规模稀疏方程组求解器调用过程、运行环境和性能比较

- 9.1稀疏求解器完整调用流程

- 9.1.1有限元单元组装得到全局稠密总刚；

- 9.1.2转换为CSR稀疏存储格式，剔除零元；

- 9.1.3施加Dirichlet边界条件，分块得到稀疏缩减刚度 ；

- 9.1.4调用scipy稀疏MUMPS求解器：

- 符号分解：重排序自由度，预测填充元，分配内存；

- 数值分解：完成稀疏LDLT分解；

- 回代求解右端向量，输出未知位移；

- 9.1.5计算稀疏残差、离散误差，统计装配/求解/内存耗时。

- 9.2运行环境

- Python 3.11 + SciPy稀疏库，CPU串行求解；无并行加速，适配普通个人PC环境；超大规模模型可切换MKL PARDISO并行求解。

- 9.3 稠密LDLT vs 稀疏MUMPS性能对比

- 9.3.1 自研稠密：适合小尺度模型（自由度<1000），原理直观可控，无第三方依赖；缺点是内存随自由度平方增长，大模型直接内存溢出。

- 9.3.2  商用稀疏求解器：支持多核并行、内外存交换、矩阵重排序优化，适合中大型稀疏有限元模型，同等网格下内存、耗时远优于稠密解法；依赖底层库，部分环境存在兼容性问题。

- 9.3.3 迭代法（）：超大规模模型优势显著，无需存储完整刚度矩阵；缺点是收敛性高度依赖矩阵条件数，病态问题收敛缓慢，结果稳定性弱于直接法。

- 10.大规模Poisson方程的有限元理论推导、理论解构造、数值解展示和误差收敛分析

- 10.1 Poisson方程有限元理论推导

- 10.1.1强形式

- 单位正方形区域

- 10.1.2弱形式推导

- 两侧乘测试函数 v，分部积分消去二阶导数：

- 10.1.3 有限元近似离散

- 场变量分片近似：，为Q4四边形单元形函数，为节点待求场变量；权函数取形函数，代入弱形式得到离散代数方程组。

- 10.2理论解构造（MMS制造解法）

- 人为构造解析解用于误差计算：

- 该解天然满足四边零边界；代入Poisson方程，求得对应源项：

- 10.3 本次数值解展示（nx=ny=50 运行结果）

- 10.3.1模型参数：Q4单元，总节点2601，自由自由度2401，稀疏非零元21025，求解器选用MKL PARDISO；

- 10.3.2可视化结果：

- 数值解云图：中心取值最大、边界归零，等值线分布和解析解高度一致；

- 误差云图：边界误差趋近于0，最大误差出现在区域中心；

- 10.3.3精度指标：

- 方程组相对残差：7.98×10^{-14}

- 节点最大绝对误差：3.29×10^{-4}

- 离散L2相对误差：3.29×10^{-4}

- 10.4误差与收敛分析

- 10.4.1误差来源：主要为有限元分片插值带来的离散误差，稀疏求解器残差达到机器精度，数值计算误差可以忽略；

- 10.4.2理论收敛阶：Q4双线性单元为二阶单元，理论收敛速率 O(h^2)，网格边长h减半，整体误差大致下降为原来的1/4；

- 10.4.3网格加密趋势：随着nx,ny从50→100→200不断加密，L2误差和最大节点误差会持续下降，可绘制双对数误差曲线验证二阶收敛；